Document Version: 2013.001

| Number | Hardware | Device | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| ECN 02/89 | SPRINT1 | Xilinx1736 |  |
| ECN 08/90 | TOP40 | SMS3688 Chip Protection |  |
| ECN 11/90 | TOP432 | 16V8(A), 20V8(A) |  |
| ECN 01/91 | TOP40(A),TOP432 | AMD EPROMs | --> now ECN 4/93 |
| ECN 01/92 | TOP44 | TI TMS77C82 | --> now MOD 10/92 |
| ECN 02/92 | TOP44 | NS MAPL144 |  |
| ECN 03/92 | TOP44 | ATV2500/H | --> now MOD11/92 |
| ECN 04/92 | POD BASE PCB | AMD EPROMs | --> now ECN 4/93 |
| ECN 01/93 | TOP1 | AMD MACHs | --> now ECN 1/95 |
| ECN 02/93 | OPTIMA PCB | PPORT1 |  |
| ECN 03/93 | TOP432 | versch. FLASH Bausteine |  |
| ECN 04/93 | POD BASE PCB | AMD EPROMs |  |
| ECN 05/93 | TOP68 | AMD MACHs | --> not possible |
| ECN 01/95 | TOP1PLC | AMD MACHs |  |
| ECN 02/95 | S434/5, S497/8 | PIC´s |  |
| ECN 01/96 | LPT Port |  | ### Booster |
| MOD 01/92 | TOP1 | Philips 87C552 | CK,GND,VCC |
| MOD 02/92 | TOP1 | Philips 87C592 | CK,VCC |
| MOD 03/92 | TOP1 | Philips 87C451 | CK,GND |
| MOD 04/92 | TOP1 | several | CK |
| MOD 05/92 | TOP1 | several | CK,VCC |
| MOD 06/92 | TOP1 | several | CK,VCC |
| MOD 07/92 | TOP1 | several | CK |
| MOD 08/92 | TOP1 | Intel 87C51GB | CK |
| MOD 09/92 | TOP3 | TI 87C110/510 |  |
| MOD 10/92 | TOP44 | TI TMS77C82 |  |
| MOD 11/92 | TOP44 | ATV2500x |  |
| MOD 01/93 | TOP3 | FLASH AMD/INTEL |  |
| MOD 02/93 | TOP1 | Intel 87C198 | CK |
| MOD 03/93 | TOP3 | Lattice GAL 16VP8 |  |
| MOD 04/93 | TOP1 | Hitachi HD647532/534 | VCC |
| MOD 05/93 | TOP1 | Altera 7128/7160-84 | Pull-up |
| MOD 06/93 | TOP1 | Xilinx 7236 | GND |
| MOD 07/93 | TOP1 | Philips 87C550 | CK,GND |
| MOD 08/93 | TOP1 | Intel iFX780 | Pull-up,GND |
| MOD 09/93 | TOP1 | Motorola 68HC705X16 | VCC,GND |
| MOD 10/93 | TOP1 | Motorola 68HC705B16 | VCC,GND |
| MOD 11/93 | TOP1 | Intel 87C196KT/KQ | CK,VCC,GND |
| MOD 01/94 | TOP1 | Siemens SAB83C517AH-5J | CK |
| MOD 02/94 | TOP1 | Cypress 7C371 | VCC |
| MOD 03/94 | TOP44 | Intel iFX740 |  |
| MOD 04/94 | TOP1 | Intel iFX740 | GND |
| MOD 05/94 | TOP1 | Intel 87C196MC/MD | CK,VCC |
| MOD 06/94 | TOP1 | Intel 87C196CA | CK,VCC |
| MOD 07/94 | TOP1 | TI TMS320E25 | VCC,GND |
| MOD 08/94 | TOP1 | Motorola 68HC711L6FN | VCC |
| MOD 09/94 | TOP1 | Intel 87C196NT | CK,GND |
| MOD 10/94 | PLUS48 | EPROMs | 100pF |
| MOD 11/94 | TOP1 | Motorola 68HC711K4 | VCC |
| MOD 12/94 | TOP1 | Intel 87C196KL | CK |
| MOD 13/94 | TOP1 | AMD MACH 131 | Pull-up |
| MOD 14/94 | PLUS48 | Intel 28F020, AM29F040 | S2 -->39 |
| MOD 15/94 | TOP48 | Motorola 68HC711D3 | GND JP5 -->5 |
| MOD 16/94 | TOP48 | Zilog Z86E04/07/08 | VCC JP7 -->20 |
| MOD 17/94 | TOP1 | Xilinx XC7336/7354 - 44 | VCC |
| MOD 18/94 | TOP1 | Xilinx XC7354 - 68 | VCC,GND |
| MOD 19/94 | TOP1 | Altera EPM7128E-84 | Pull-up`s |
| MOD 20/94 | TOP48 | MC68HC11A8/A1 | GND J5 --> 23 |
| MOD 21/94 | TOP48 | Siemens SDA2506 | VCC J7 --> 23 |
| MOD 01/95 | TOP40/40A | AM29Fxxx | 10K ¦¦ R Pup |
| MOD 02/95 | TOP1 | Altera EPM7064-44 | Pull up |
| MOD 03/95 | TOP44 | AMD MACH 111 | Pull up |
| MOD 04/95 | TOP1 | Intel 87M12 | Vcc, GND |
| MOD 05/95 | TOP1 | Siemens SAB83C515AH | GND, OSC |
| MOD 06/95 | EXPERT | QUIXTAL | Short LM317 |
| MOD 07/95 | OPTIMA | QUIXTAL | Short LM317 |
| MOD 09/95 | Plus48 | PIC16C74 | Vcc S6 --> 16 |
| MOD 10/95 | TOP1 | XC7272A | 100pF Base T48 |
| MOD 11/95 | TOP1 | XC7372-68 | Vcc |
| MOD 12/95 | TOP1 | XC7372-84 | Vcc , GND |
| MOD 13/95 | TOP48 | Cypress 16V8 | S7 to 19 , S8 to 20 |
| MOD 14/95 | TOP1 | TMS77C82 | Vcc |
| MOD 15/95 | PLUS48 | Z86E04/07/08 | VCC S6 --> 20 |
| MOD 16/95 | PLUS48 | EPM7064-44 | (S1 .. S4) --> 3 |
| MOD 17/95 | TOP1 | Cypress Palce16V8 | Px --> 22 |
| MOD 18/95 | PLUS48 | Cypress Palce16V8 | S1,S2 -> 19,20 |
| MOD 19/95 | T432 | SST28SF040 | 10K (C28 and C21) |
| MOD 20/95 | PLUS48 | Am27S27 | Vcc S6 --> 35 |
| MOD 20/95 (a) | TOP48 | Am27S27 | Vcc J7 --> 35 |
| MOD 21/95 | TOP1 | Intel 8796JC | Vcc, Gnd, Clock |
| MOD 1/96 | TOP48 | SGS M92256 SO14 | GND JP5 --> 23 |
| MOD 2/96 | TOP1 | Intel 87C1196KN | Vcc, Gnd, Clock |
| MOD 3/96 | TOP1 | EPM9320 | Not defined |
| MOD 4/96 | TOP1 | COP8780/888 | Vcc, GND |
| MOD 5/96 | TOP48 | Philips 22V10 | Vcc with R |
| MOD 6/96 | TOP1 | Philips 22V10 | Vcc with R |
| MOD 7/96 | TOP3 | Philips 22V10 | Vcc with R |
| MOD 8/96 | PLUS48 | Philips 22V10 | Vcc with R |
| MOD 9/96 | PLUS48 / S491 | Philips 22V10 | Vcc with R |
| MOD 10/96 | TOP1 | MSP430E313 | V (16), G (7) |
| MOD 11/96 | TOP1 | MSP430E325 | Pin 9(socket)VCC Pin 7(socket) GND |
| MOD 12/96 | TOP48/PLUS48 | Cop87L22/42 | Vcc --> 20 |
| MOD 13/96 | TOP48/PLUS48 | Cop87L20/40/84 | Vcc --> 16 |
| MOD 14/96 | TOP48/PLUS48 | Cop87L88,FlashET48-48-03TS | GND --> 37 |
| MOD 15/96 | PLUS48 / S493 | PZx032/x064 | V (23), G (39) |
| MOD 16/96 | TOP1 | Cop87L88G/E/C | V (18), G (67) |
| MOD 17/96 | TOP1 | Cop87L88RW | V (15,51), G (16,56) |
| MOD 18/96 | PLUS48 | SGS 92256 SO14 | GND S5 -->23 |
| MOD 19/96 | TOP48 | PZ3032/5032 | G (32) |
| MOD 20/96 | TOP48 | 68HC705J1A | Vcc --> 23 |
| MOD 21/96 | Plus48 | 68HC705J1A | Vcc --> 23 |
| MOD 22/96 | TOP1 | Hitachi H8/329 | V (40,50) |
| MOD 1/97 | Plus48 & S493 | Xilinx XC9536/72 | V (20,22) |
| MOD 2/97 | Plus48 & S493 | Lattice 1016 | JP7 closed (V 29) |
| * MOD 3/97 | TOP48 | AMD Mach ISP | R (?) |
| MOD 4/97 | TOP48 & S834 | Philips PZ3064/5064 | Gnd --> 44 |
| * MOD 5/97 | TOP84 | Xilinx 9572-84 | ? |
| * MOD 6/97 | TOP84 | Xilinx 9536-44 | ? |
| MOD 6/97 | S492 / Plus48 | Atmel 2xCxxx | 100nF Block |
| MOD 7/97 | TOP1 | PIC16C9xx | Gnd -->7, Vcc-->80 |
| MOD 8/97 | TOP1 | COP87L88EB | Vcc 63, GND 21 |
| MOD 9/97 | TOP1 | COP87L89EB | Vcc 62, GND 21 |
| MOD 10/97 | TOP1 | ATF22V10B/C | Px --> 40 (or new ASICs) |
| MOD 11/97 | Plus48 & S491 | ATF22V10B/C | Sx --> 24 |
| * MOD 12/97 |  |  |  |
| MOD 13/97 | TOP48/Plus48 | ATF1500/A | Fastclock 6 (or new ASICs) |
| MOD 14/97 | TOP48 | COP 8SAX 16 Pins | ? |
| MOD 15/97 | Adapter Hit.7030 | Hit. HS7034 | Serial Resistors in Datalines (13-15 and 17-21, 32 pin DIP) |
| MOD 16/97 | TOP48 | Xicor 88C75 | Pin 48 to JP7 |
| * MOD 17/97 |  |  |  |
| MOD 18/97 | TOP1PLC | H8/3257 |  |
| MOD 19/97 | Plus48 | EPC1 | GND |
| MOD 20/97 | TOP48 | Cy 63000 |  |
| MOD 21/97 | TOP1/TOP84 | Dallas DS87C530 | OSC -> 40 (device 24) |
| MOD 22/97 | TOP48 | Intel 87C42 | Clk, JP2 --> 7 |
| MOD 23/97 | Plus48 | Intel 87C42 | Clk, Jp10/11 --> 7 |
| MOD 24/97 | Plus48&S493 | Intel 87C42 | Clk, Jp10/11 --> 13 |
| MOD 17/98 | Plus48 | Xilinx XC17256L | Gnd --> 25 |
| MOD 18/98 | TOP48 | Motorola HC805PV8/HC908QL | Clk  30 |
| MOD 19/98 | TOP48 | Motorola HC705CJ4 | Clk  43 |
| MOD 1/99 | Plus48 / S493 | Siemens C5xx | Osc, JP10 |
| MOD 2/99 | TOP48 | Samsung KM29N040T |  |
| MOD 3/99 | Plus48 | Samsung KM29N040T |  |
| MOD 4/99 | TOP48 | AT45dxx –SOIC(28pin) | Pin 11(socket) GND |
| MOD 5/99 | TOP48 | AT45dxx –TSOP(28pin) | Pin 16(socket)VCC Pin 17(socket) GND |
| MOD 8/99 | TOP48 PLUS48 | AT45DB081/D081-TSOP(32pin) | Pin39(socket)VCC Pin40(socket)GND |
| MOD 9/99 | TOP48 | M29W102BB –TSOP(40 pin) | Pin 24(socket)VCC Pin 42(socket)GND |
| MOD 10/99 | TOP48 / PLUS 48 | AS29F080 –SO(44 pin) | Pin 3 (socket)VCC Pin 11(socket)GND |
| MOD 11/99 | PLUS 48 | LH28F400BVE-TSOP(48pin) etc. with ET48-48-03TS | Pin 37(socket)GND Pin 25(socket)GND |
| MOD 12/99 | PLUS48 / TOP48 | TI MSP430P112 | Pin16  VCC (JP7) |
| MOD 13/99 | TOP48 | ST72T101xx | Pin37  GND (JP5) Pin12  CLK (JP2) |
| MOD 02/2000 | TOP48 | W78E378 DIP | Pin11  VCC (JP7) Pin18  GND (JP5) |
| MOD 04/2000 | TOP48 | Cypress Cy2292F SO20 Cypress Cy2291F SO16 | Pin19  GND (JP5) |
| MOD 05/2000 | TOP48 / PLUS48 | Motorola 68HC908JK1/JK3 | Pin16  GND Pin17  CLK |
| MOD 06/2000 | TOP84 | TI MSP430P325FN | Pin14(socket)  VCC |
| MOD 01/2001 | TOP48 | Motorola MC68HC908GP32CP | Pin 9  CLK(JP2) Pin 23  GND(JP5) Pin 24  VCC(JP7) |
| MOD 02/2001 | TOP48 / PLUS48 | AT89C51CC02 LQFP-32 AT45DBxxx SO-8 | Pin 23  GND(JP5) Pin 22  VCC(JP7) |
| MOD 03/2001 | TOP48 | Motorola MC68HC908KX8 | Pin 26  CLK(JP2) Pin 17  GND(JP5) |
| MOD 04/2001 | TOP48 | Motorola MC68HC908GR8 | Pin 27  CLK(JP2) Pin 36  GND(JP5) Pin 37  VCC(JP7) |
| MOD 01/2002 | TOP48 | Microchip PIC17C4x | Pin 31  CLK(JP2) |
| MOD 02/2002 | TOP48 | Motorola MC68701U4 | Pin 5(socket)  GND Pin 11(socket)  VCC Pin 7(socket)  CLK |
| MOD 03/2002 | TOP84 | Motorola MC68HC705V8 | Pin 3(socket) GND Pin 6(socket) CLK Pin 39(socket) GND |
| MOD 04/2002 | TOP48 | NEC 78F0114GB | Pin 7(socket)  GND Pin 6(socket)  VCC Pin 15(socket)  CLK |
| MOD 05/2002 | TOP48/PLUS48 | Motorola MC68HC908QY | Pin 20(socket)  CLK |
| MOD 06/2002 | TOP48 | CY8C26643 | Pin 15(socket)  VCC |
| MOD 01/2003 | TOP48 | STM ST72Flite0x | Pin 17(socket) GND Pin 24(socket)  CLK |
| MOD 02/2003 | TOP48/PLUS48 | NEC78F9026 | Pin 7(socket)  CLK |
| MOD 04/2003 | TOP48 | STM ST72F26x SO24 | Pin 12(socket)  CLK Pin 37(socket) GND |
| MOD 06/2003 | TOP48/PLUS48 | Motorola MC68HC908QTx P | Pin 26  CLK |
| MOD 07/2003 | TOP48 / PLUS48 | AT89C51CC02 SO-28 | Pin 26  GND(JP5) Pin 13  VCC(JP7) |
| MOD 08/2003 | TOP48 / PLUS48 | AT89C51CC01 VQFP-44 | Pin 44(socket)  CLK |
| MOD 01/2004 | TOP48 | STM ST7Flite1x & Flite2x | Pin 16(socket) VCC Pin 17(socket)  CLK |
| MOD 02/2004 | TOP48 | STM ST7FCD1 SO-28 | Pin 23(socket) GND Pin 24(socket) VCC Pin 26(socket)  CLK |
| MOD 03/2004 | PLUS48 | LAT ispLSI1016E | Pin 15  VCC (S6) Pin 33  PULL (S3) |
| MOD 04/2004 | TOP48 | CY22381 SO-8 | Pin 23(socket) VCC Pin 26(socket) GND |
| MOD 05/2004 | - | - | - |
| MOD 06/2004 | TOP48 | Zilog ZLP32300H4832 SSOP-48 | Pin 13(socket) GND Pin 37(socket) VCC |
| MOD 01/2005 | TOP48/PLUS48 | STM ST72F623F2M SO-20 | Pin 22  VCC Pin 25  CLK |
| MOD 02/2005 | TOP48/PLUS48 | MC9S08RxXX DIP28/SO28 | Pin 32(socket)CLK |
| MOD 03/2005 | TOP48/PLUS48 | MC68HC908QYx DT TSSOP28 | Pin 21  VCC Pin 24  CLK |
| MOD 04/2005 | TOP48/PLUS48 | Zilog Encore-XP DIP20/SO20 | Pin 27(Socket) CLK |
| MOD 05/2005 | TOP48/PLUS48 | Zilog Encore-XP DIP28/SO28 | Pin 28(Socket) CLK |
| MOD 06/2005 | TOP48 | Zilog Z8FMCxxx LQFP32 | Pin 30(Socket) CLK Pin 22(Socket) VCC |
| MOD 07/2005 | TOP48 | Zilog Z8FMCxxx QFN32 | Pin 10(Socket) CLK |
| MOD 08/2005 | TOP48/PLUS48 | PHL P89LPCxxx HVQFN-28 | Pin 16(socket)GND |
| MOD 09/2005 | TOP48/PLUS48 | Z86E40 QFP44/DIP40 | Pin 35(Socket) VCC |
| MOD 10/2005 | TOP48/PLUS48 | PHL P89LPC91x TSSOP-14 | Pin 21(socket)GND |
| MOD 11/2005 | TOP48/PLUS48 | PHL P89LPC906/8 SOIC-8 | Pin 26(Socket) GND Pin 22(Socket) VCC |
| MOD 12/2005 | TOP48/PLUS48 | STM ST72F324KxT TQFP-32 | Pin 39(Socket) GND Pin 24(Socket) VCC |
| MOD 13/2005 | TOP48 | STM ST7FMCx | Pin 5(Socket) GND Pin 6(Socket) GND Pin 7(Socket) VCC |
| MOD 14/2005 | TOP48 | STM 25P16MF | Pin 26(Socket) GND |
| MOD 01/2006 | TOP48/PLUS48 | Motorola MC68HC908QC TSSOP28 | Pin 35(socket)  CLK |
| MOD 02/2006 | TOP48/PLUS48 | special AdapterInfo for PAL SW | --- |
| MOD 03/2006 | TOP48/PLUS48 | Zilog Zneo Z16Fxxxx micros | Pin 19(socket)  CLK |
| MOD 04/2006 | TOP84 | Zilog Zneo Z16Fxxxx micros | Pin 30(socket)  CLK |
| MOD 05/2006 | TOP48/PLUS48 | ACE1501EM8 (SO-8) | Pin 27(socket)GND |
| MOD 06/2006 | TOP48/PLUS48 | ST52T430Kx (SSO34) | Pin 26(socket)GND Pin 41(socket)GND Pin 21(socket)VCC |
| MOD 07/2006 | TOP48/PLUS48 | Zilog Encore-XP Z8F1680 micros DIP-40 | Pin 9(socket)  CLK |
| MOD 08/2006 | TOP48/PLUS48 | Zilog Encore-XP Z8F1680 micros LQFP-44 | Pin 41(socket)  CLK |
| MOD 01/2007 | TOP48/PLUS48 | LC4064ZC TQFP-48 | Pin 24(socket)VCC |
| MOD 02/2007 | TOP48/PLUS48 | OKI ML22Q54 LQFP-44 | Pin 16(socket)  CLK |
| MOD 01/2008 | - | - | - |
| MOD 02/2008 | TOP48/PLUS48 | Zilog ZLF645xxxx micros SSOP-48 | Pin 18(socket)  CLK Pin 38(Socket) GND |
| MOD 03/2008 | TOP48/PLUS48 | Zilog ZLF645xxxx micros DIP/SO/SSOP-20 | Pin 21(socket)  CLK |
| MOD 04/2008 | TOP84 | Hitachi HD647180X PLCC-84 | Pin 5(socket)  VCC Pin 37(socket)  VCC |
| MOD 1/2009 | TOP48/PLUS48 | AT90USB162 QFN-32 | Pin40(socket)GND |
| MOD 01/2010 | TOP48/PLUS48 | TEX MSP430F22xx QFN-40 | Pin 10(socket)VCC |
| MOD 02/2010 | PLUS48 | WIN W541E204 SO-20 | Pin 19(Socket) GND Pin 29(Socket) VCC |
| MOD 1/2013 | TOP48 | ST7FLite1xB DIP/SO-20 | Pin 34(Socket) CLK Pin 16(Socket) VCC |