Memory Map

MOTOROLA MC68HC908 family with Flash and EEPROM

|  | Flash | Flash Blank State | FLBPR | EEPROM | EEPROM Blank State | EENVR (Bit#4 =SEC bit) | EENVR Default State (factory setting) | EEDIVHNVR (Bit#7 = SEC bit) | EEDIVLNVR (Bit#7 = SEC bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # AB32 | 0x8000 – 0xFDFF 0xFFD0 – 0xFFFF | 0xFF | 0xFF7E | 0x800 – 0x9FF | 0xFF | 0xFE1C | ## 0x10 | ## 0xFE10 | ## 0xFE11 |
| # AZ60 | 0x0450 – 0x04FF 0x0580 – 0x05FF 0x0E00 – 0x7FFF 0x8000 – 0xFDFF 0xFFFC – 0xFFFF | 0x00 | 0xFF81 0xFF80 | 0x600 – 0x7FF 0x800 – 0x9FF | 0xFF | 0xFE18 0xFE1C | ## 0x70 0x70 | ## n.a. | ## n.a. |
| # AZ60A | 0x0450 – 0x04FF 0x0580 – 0x05FF 0x0E00 – 0x7FFF 0x8000 – 0xFDFF 0xFFFC – 0xFFFF | 0xFF | 0xFF81 0xFF80 | 0x600 – 0x7FF 0x800 – 0x9FF | 0xFF | 0xFF7C 0xFE1C | 0xF0 0xF0 | 0xFF70 0xFE10 | 0xFF71 0xFE11 |